第一部分：研究背景与痛点（约 45 秒）

- 开场白：各位评委老师好，我们小组的项目是《二维硒化铟光电突触器件在极端光照目标检测中的应用研究》 。

- 我们将从研究背景、核心技术与项目方案以及创新点出发来介绍我们项目

- 在自动驾驶辅助、智能安防等应用场景中，视觉系统常面临夜间弱光、强背光、局部过曝和阴影遮挡等“极端光照”挑战 。传统方案多采用“先全量采集、再后端计算”模式 。在后端算法修复层面，会造成过曝也就是强光高光细节丢失，欠曝出现暗部噪点。这种先采集后计算的冯·诺依曼架构，更带来了高延迟和海量冗余数据流 。

第二部分：核心技术与解决方案（约 75 秒）

- 创新思路：我们模仿人的视觉适应机制，提出了一种将计算处理放在传感器前端的“感内计算”的新架构 。我们选择具有独特光电突触特性的二维硒化铟（InSe）利用高光电导率和缺陷诱导电荷俘获机制模拟epsc和stp等神经功能，能模仿人眼视网膜细胞，根据环境光强自主调节敏感度 ，在传感器前端直接完成图像预处理 。这是我们预期的结构图。它会输出一个电脉冲，根据买重早晚，即tfire，来表征图片灰度。

与硬件相配套的，我们用fpga设计算法，辅助实现灵敏度调节与数据输出的。电信号经过平滑光强波动滤波和查找表 (LUT) 映射计算最优栅极电压 Vs。依靠电脉冲，以tfire计算得到图片灰度，从而组合成一帧完整的图像。

最后，我们借用yolo，评估系统可行性，来探索响应速度，目标增强效果等指标。

第三部分：实验计划与项目特色（约 45 秒）

- 项目特色：

  - 场景明确：将二维材料从性质研究落实到具体场景：极端光照条件下的目标增强与检测演示中

  - 感内计算：将器件作为前端滤波器，大幅减轻后端算法负担 。这种架构也是边缘ai系统的发展趋势。

  - 完整闭环：不仅停留在器件测试，更形成了从材料到演示系统的全流程验证 。

第四部分：结语（约 15 秒）

- 总结：我们团队成员专业互补，涵盖了通信、电子和信息安全背景，在指导教师陈家欣副研究员的指导下，有信心推动本项目取得突破，为低功耗智能视觉系统提供新的技术思路 。

- 致谢：感谢各位老师的聆听，请批评指正！

算法1：环境感知与灵敏度调节闭环 (Control Loop)

[环境光采样]：外部传感器（如光敏电阻或辅助器件）捕获环境光强。

[ADC 数字化]：能模仿人眼视网膜细胞，根据环境光强自主调节敏感度 。

[FPGA 自适应算法模块]:

数字滤波：平滑光强波动。

查找表 (LUT) 映射：根据光强计算最优栅极电压 Vs。

[DAC/PWM 输出]：FPGA 输出控制信号，通过 DAC 或 PWM 电路转化为模拟电压 Vs。

[反馈作用]：Vs实时调节二维材料突触器件的灵敏度，完成“自适应”。

算法2：图像获取与重建数据流 (Data Pipeline)

[TTFS 时间编码]：

各像素点根据光强产生漏电流。

DRAM 电容放电，触发反相器产生电脉冲（Spike）。

[FPGA 并行捕捉 (TDC)]：

Reset 信号：FPGA 发出全局复位，所有计数器清零并开始计时。

Spike 触发：当各通道收到脉冲，FPGA 立即锁存当前计数器的值，得到 tfire。

[图像还原逻辑]：

灰度映射：将 tfire时间值转换为 0-255 的像素灰度。

帧缓存 (BRAM)：将各点像素存入内存，组合成一帧完整的图像。

TTFS编码

重置/静息电位：通过写入电压 Vw，将电容电压 Vc 设定到一个较高的初始值

整合过程：在没有强输入时，晶体管 T1 处于亚阈值区，存在一个微小的漏电流 Ileakage。这个漏电流会使电容缓慢放电，导致 Vc 线性下降。

发放：当 Vc 下降到反相器的阈值电压 Vth 时，神经元“发放”一个输出脉冲。首次发放的时间 t_fire 就编码了信息

模拟适应（以暗适应为例）

提高 Vs 的电压，得晶体管 T1 更易导通，增大了漏电流 Ileakage。

电容 Vc 下降得更快，神经元在更弱的光照下就能更快地达到发放阈值，即 tfire 提前。系统对光敏感提高，能够看到更暗环境下的图像。