一、 硬件连线步骤

1. 单片配置为十进制（8421 BCD码）计数器

为了让单片 7490 实现 0-9 的计数，需要将其内部的二进制和五进制部分串联起来：

内部级联： 将第一片（个位）的输出端 QA（Pin 12） 连接到该片的时钟输入端 CPB（Pin 1）。

对第二片（十位）重复同样的内部连线：将其 QA（Pin 12） 连接到其 CPB（Pin 1）。

2. 两片 7490 之间的进位级联

百进制计数器需要个位满 10 时向十位进 1。因为 7490 是下降沿有效，当个位从 9（BCD码 1001）变回 0（BCD码 0000）时，最高位 QD 会产生一个由高到低的“下降沿”。

级联连线： 将个位 7490 的最高位输出端 QD（Pin 11） 连接到十位 7490 的时钟输入端 CPA（Pin 14）。

3. 时钟与状态控制引脚处理

时钟输入： 将外部脉冲信号（如由 555 定时器或信号发生器产生的方波脉冲）连接到个位 7490 的 CPA（Pin 14） 端。

清零与置九端： 7490 有两个异步清零端 R0(1)​,R0(2)​（Pin 2, Pin 3）和两个异步置九端 R9(1)​,R9(2)​（Pin 6, Pin 7）。为了使其正常计数，这四个引脚必须全部接地（GND）。

电源与地： 检查 VCC（Pin 5）接 5V 电源，GND（Pin 10）接地。(注意：7490 的电源和地引脚位置与常见的 14 脚芯片不同，极易接错)。

二、 电路调试与排查指南

在面包板或实验箱上搭好电路后，如果不能从 0-99 正常循环，请按以下顺序进行调试：

1. 静态引脚排查（最常见死机原因）

现象： 数码管常亮不变，或乱码。

对策： 拔掉外部时钟，用万用表测量 Pin 2, 3, 6, 7 的电压，确保均为严格的 0V。如果有引脚悬空，TTL 电路会默认其为高电平，导致芯片一直处于清零或置九状态，无法计数。同时确认电源（Pin 5）和地（Pin 10）的电压是否正常。

2. 单级功能验证（分治法）

对策： 断开个位 QD 到十位 CPA 的连线。

给个位的 CPA（Pin 14）手动输入低频脉冲（如 1Hz 方波，或用带消抖的按键），观察个位的 QA~QD 对应的数码管是否能正常显示 0, 1, 2...9, 0 的循环。

同样，将测试时钟直接接给十位的 CPA，测试十位芯片是否自身完好且连线正确。

- 进位信号捕获

现象： 个位能正常 0-9 循环，但十位始终为 0 不动

对策： 检查级联线（个位 QD 到十位 CPA）。可以用示波器探头观察个位 QD 引脚。当计数器从 9 跳变到 0 时，QD 应该有一个清晰的下降沿跳变。如果沿太缓或者带有严重毛刺，十位芯片可能无法正确触发，或者会发生连跳。

4. 观察“进位毛刺”

现象： 计数虽然在增加，但顺序混乱，例如有时从 19 直接跳到 30。

对策： 这通常是因为连线过长、面包板接触不良导致的信号串扰，或者是时钟源有抖动。尝试缩短连接线，特别是 QA 连 CPB 的内部级联线以及芯片间的进位线。如果在单片机驱动的高频下工作，还需在 VCC 和 GND 之间并联一个 0.1μF 的去耦电容。

实验平台（通常是数字逻辑实验箱）自带了数码管和内部的译码器（比如 74LS48），这会帮你省去很多外围连线的麻烦。你只需要把两片 7490 的输出端（QA、QB、QC、QD）分别用导线连到数码管模块对应的输入端（A、B、C、D）即可。

接下来最关键的就是外部脉冲（CP）的选择。为了保证实验顺利，建议你分两步来选择和接入脉冲信号：

第一步：使用“单次脉冲”进行慢速逻辑排查（首选）

在刚搭好电路，或者数字显示乱跳时，一定要先用手动单次脉冲来测试。

怎么找： 在实验箱面板上寻找标有“单脉冲”、“消抖按键”、“Step” 或带有正负脉冲输出符号的按键模块。通常它会提供一个正脉冲输出和一个负脉冲输出。

接入方法： 7490 的时钟端是下降沿有效，将单脉冲的输出端接到个位 7490 的 CPA（14脚）。

为什么这么做： 手动按键可以让你从 0 慢慢按到 9，死死盯着个位变成 0 的瞬间，十位有没有顺利进位变成 1。

⚠️ 避坑指南： 绝对不能使用普通的“拨码开关”或“裸按键”！ 机械开关在拨动瞬间会产生几十次肉眼看不见的电压弹跳（毛刺）。7490 非常灵敏，你以为只拨了一下，它可能已经计了十几次数，表现出来就是数码管乱跳。实验箱上的“单脉冲”模块内部带有硬件消抖电路，输出的是非常干净的方波。

第二步：使用“连续时钟脉冲”观察自动循环

当确认手动按键能正常进位后，就可以换成自动脉冲，欣赏 0-99 的循环了。

怎么找： 寻找实验箱上标有“连续脉冲”、“时钟源 (Clock)”、“TTL 输出” 或固定频率输出（如 1Hz, 10Hz, 1KHz）的区域。

频率选择： * 推荐 1Hz - 10Hz： 1Hz 就是一秒钟跳一次，非常适合肉眼观察两位数的动态进位过程。如果想快点看到 99 归零，可以稍微调高到 10Hz 左右。

千万不要选高频（如 1KHz 及以上）： 人眼的视觉暂留效应大约是 24Hz，如果你选了 1KHz 的脉冲，数码管上的数字闪烁速度远超肉眼极限，看起来就会是“88”长亮不变，很容易让你误以为电路死机了。

电平匹配： 7490 是 TTL 电平芯片，需要 0-5V 的方波脉冲。标准的数字实验箱上的脉冲输出默认就是 5V TTL 电平，直接用杜邦线或实验导线连过去即可。

总结一下操作顺序： 先将个位 CPA 接到单次脉冲 -> 按 10 下，观察十位是否进位 -> 拔掉单脉冲导线 -> 将个位 CPA 接到 1Hz 的连续脉冲 -> 观察 0 到 99 的完整循环。

这部分的调试难点在于时间尺度的巨大差异：0.5Hz 的低频信号周期长达 2 秒，而单稳态产生的“窄脉冲”可能只有几毫秒甚至微秒级别。

如果你用同一个时间基准（Time/Div）去观察，要么只能看到缓慢的电平跳变而漏掉一闪而过的窄脉冲，要么屏幕刷新太快根本抓不到 2 秒才出现一次的瞬间。

以下是使用示波器分步捕获并验证这两部分信号的专业调试手法：

第一步：验证 0.5Hz 双稳态输出（使用滚动模式）

对于 0.5Hz 这种极低频信号，普通的自动触发模式表现并不好，需要手动调整示波器让其进入“慢速画图”状态。

探头连接： 将通道一（CH1）探头接到双稳态电路的输出端，鳄鱼夹可靠接地。

垂直档位 (Volts/Div)： 设置为 1V/格 或 2V/格。标准 TTL 电平在 0~5V 之间，这样波形能占据屏幕 2.5 到 5 格，高度适中。

水平档位 (Time/Div)： 顺时针旋转旋钮，放大到 500ms/格 或 1s/格。

观察现象： 当水平档位大于 50ms/格时，大多数数字示波器会自动进入滚动模式 (Roll Mode)。你会看到波形像心电图一样从右向左缓慢画出。

判定标准： 观察方波的高电平和低电平是否各持续约 1 秒（即周期 2 秒，频率 0.5Hz），波形是否平整。

第二步：捕捉单稳态“窄脉冲”（使用双通道与触发锁定）

由于窄脉冲很细且 2 秒才发生一次，绝对不能用 Auto（自动）模式，必须依靠示波器的触发电路将其“冻结”在屏幕上。

双通道对比（强烈推荐）： * 保持 CH1 探针接在 0.5Hz 双稳态输出端（将其作为时序参考基准）。

将通道二（CH2）探针接在第一级单稳态输出端。

设置触发 (Trigger)：

触发源 (Source)： 选择 CH1 或 CH2。通常选 CH1 双稳态跳变的那个沿（上升沿或下降沿）作为触发。

触发模式 (Mode)： 按下 Trigger 菜单，将模式从 Auto 改为 Normal（正常触发） 或 Single（单次触发）。

触发电平 (Level)： 调节触发电平旋钮，将触发线放置在 2V 左右（波形的半高处）。

水平档位 (Time/Div)： 迅速缩小到 1ms/格 或 500μs/格（具体取决于你设计的脉冲宽度）。

观察现象： 屏幕平时会静止，但每隔 2 秒发生一次电平跳变时，屏幕中心会瞬间刷新并锁定出那个极窄的脉冲。你可以清楚地测量它的脉宽。

排查第二级： 确认第一级正常后，将 CH2 移到第二级单稳态输出端，重复上述触发过程，观察第二级脉冲是否正常产生，以及它与第一级脉冲的时序关系（是同时发生，还是首尾相接）。