简易数字频率计的工作原理是对周期信号进行计数，1秒钟之内通过的周期信号个数即为周期信号频率，其主要有以下几个部分构成：

1、主闸门，将主闸门的启闭时间设置为1秒，计数的被测脉冲数就是周期信号频率（实验中使用7400为主控闸门）；

2、时基电路，由晶振或其它脉冲发生电路产生震荡信号，经门控双稳电路整形为对称的方波；

3、输入电路，包括信号的产生与转换电路，放大和整形电路（在本次实验中，并没有包含这些电路）；

4、计数、锁存、译码显示电路，本次实验采用7490、7475、7448（4511）和数码管实现上述功能电路；

5、控制电路，用来产生计数器的清零信号和锁存电路的锁存信号（实验中采用74123来实现）。

这个实验，multisim的SN74123是上升沿触发，实际实验为下降沿触发，无法根据实际要求完成仿真

思路

（1）按下开关后，开始计数，数码管由于锁存不改变数值（00）

（2）1s后，停止计数（由于7400、双稳输出），同时由于锁存信号=1，解除锁存，改变数字，显示频率计结果

- 而后继续锁存，保持结果。且计数清零

（4）一段时间里（~1s）停止工作 （5）而后重新开始计数，即从（1）开始。

1、将两位十进制计数器7490连接起来做成一个百进制计数器，调试电路使其能从0-99正常计数

方法：第一个的QD连到第二个的CP1，各自的QA连到CP2，四个置零暂时接地。

2、用示波器调试控制电路：观察双稳输出是否为0.5Hz，两级单稳输出端均有窄脉冲输出，则表明控制部分正常。3、连接好全部电路，基准频率输入1Hz信号。改变被测信号的频率，检验显示结果是否正确。

4、至少测三组数据：10Hz；52Hz；93Hz；误差不超过+-1Hz。

注意事项：

7474      D接Q非，R＝S＝1，不能悬空。

7490      S1＝S2＝0，R1、R2接清零信号。

74123     R＝1，B＝1，第一个A输入7474的输出信号Q，第二个A输入第一个单稳的输出信号Q。